Multiplexing for CC code:

char array[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};

void main()

{

int i=0;

int j, Left_digit=0, Right_digit=0,count;

TRISB=0x00;

TRISC=0x00;

portb=0x00;

portc=0x00;

while(1)

{

Left_digit=i/10;

Right_digit=i%10;

for(j=0;j<50;j++)

{

portb=array[Left_digit];

portc.f0=0;

delay_ms(10);

portc.f0=1;

portc.f1=0;

portb=array[Right_digit];

delay_ms(10);

portc.f1=1;

}

if(i>99)

i=0;

else

i++;

}

}

Multiplexing code for CA:

char array[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};

void main()

{

int i=0;

int j, Left_digit=0, Right_digit=0,count;

TRISB=0x00;

TRISC=0x00;

portb=0x00;

portc=0x00;

while(1)

{

Left_digit=i/10;

Right_digit=i%10;

for(j=0;j<50;j++)

{

portb=array[Left_digit];

portc.f0=1;

delay_ms(10);

portc.f0=0;

portc.f1=1;

portb=array[Right_digit];

delay_ms(10);

portc.f1=0;

}

if(i>99)

i=0;

else

i++;

}

}

4 digit seven segment:

char array[] = {

0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,

0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90

};

void main()

{

unsigned int i = 0;

int d1, d2, d3, d4;

int j;

TRISB = 0x00;

TRISC = 0x00;

PORTB = 0x00;

PORTC = 0x00;

while(1)

{

d1 = i / 1000;

d2 = (i / 100) % 10;

d3 = (i / 10) % 10;

d4 = i % 10;

for(j = 0; j < 30; j++)

{

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d1];

PORTC = 0x01;

delay_ms(3);

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d2];

PORTC = 0x02;

delay_ms(3);

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d3];

PORTC = 0x04;

delay_ms(3);

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d4];

PORTC = 0x08;

delay_ms(3);

}

i++;

if(i > 9999)

i = 0;

}

}

Button:

LCD code:

// LCD module connections

sbit LCD_RS at RB4_bit;

sbit LCD_EN at RB5_bit;

sbit LCD_D4 at RB0_bit;

sbit LCD_D5 at RB1_bit;

sbit LCD_D6 at RB2_bit;

sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;

sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;

sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;

sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;

sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;

sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

// End LCD module connections

char txt1[] = "mikroElektronika";

char txt2[] = "EasyPIC6";

char txt3[] = "Lcd4bit";

char txt4[] = "example";

char i;                              // Loop variable

void Move_Delay() {                  // Function used for text moving

Delay_ms(500);                     // You can change the moving speed here

}

void main(){

ANSEL  = 0;                        // Configure AN pins as digital I/O

ANSELH = 0;

C1ON_bit = 0;                      // Disable comparators

C2ON_bit = 0;

Lcd_Init();                        // Initialize LCD

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off

Lcd_Out(1,6,txt3);                 // Write text in first row

Lcd_Out(2,6,txt4);                 // Write text in second row

Delay_ms(2000);

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display

Lcd_Out(1,1,txt1);                 // Write text in first row

Lcd_Out(2,5,txt2);                 // Write text in second row

Delay_ms(2000);

// Moving text

for(i=0; i<4; i++) {               // Move text to the right 4 times

Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);

Move_Delay();

}

while(1) {                         // Endless loop

for(i=0; i<8; i++) {             // Move text to the left 7 times

Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);

Move_Delay();

}

for(i=0; i<8; i++) {             // Move text to the right 7 times

Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);

Move_Delay();

}

}

}

Switch code:

void main() {

TRISB.f0=0x00;

TRISD.f0=0xff;

portb.f0=0;

while(1)

{

if(portd.f0==1)

{

portb.f0=1;

}

else

{

portb.f0=0;

}

}

}

Button (stay korbe):

void main() {

int state = 0;

TRISB.F0 = 0;   // RB0 output (LED)

TRISD.F0 = 1;   // RD0 input (Button)

PORTB.F0 = 0;

while(1) {

if(PORTD.F0 == 1) {

delay_ms(200);      // debounce

if(PORTD.F0 == 1) { // confirm press

state = !state; // toggle

while(PORTD.F0 == 1); // wait for release

}

}

PORTB.F0 = state;

}

}

Relay code:

void main() {

TRISB=0x00; //set port b as output

portb=0x00; //initialize as 0

while(1)

{

portb.f0=1;

delay_ms(1000);

portb.f0=0;

delay_ms(1000);

}

}

LAB 1: LED with button/Switch

void main() {

TRISB.f0=0x00;

TRISD.f0=0xff;

portb.f0=0;

while(1)

{

if(portd.f0==1)

{

portb.f0=1;

}

else

{

portb.f0=0;

}

}

}

void main() {

int state=0;

TRISB.f0=0x00;

TRISD.f0=0xff;

portb.f0=0;

while(1)

{

if(portd.f0==1)

{

delay_ms(500);

if(portd.f0==1)

{

if(state==0)

state=1;

else

state=0;

}

}

if(state==0)

portb.f0=0;

else

portb.f0=1;

}

}

LAB2: Seven segment single digit CC

char array[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};

int i;

void main() {

TRISB=0x00;

portb=0x00;

while(1)

{

for(i=0;i<10;i++)

{

portb=array[i];

delay_ms(1000);

}

}

}

LAB3: Seven Segment with Button

char array[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};

int i=0;

void main() {

TRISB=0x00;

TRISD=0xff;

portb=array[i];

while(1)

{

// Increment

if(portd.f0==1)

{

delay_ms(50);

if(portd.f0==1)

{

i++;

if(i>9) i=9;   // max limit

portb=array[i];

while(portd.f0==1);  // wait release

}

}

// Decrement

if(portd.f1==1)

{

delay_ms(50);

if(portd.f1==1)

{

i--;

if(i<0) i=0;   // min limit

portb=array[i];

while(portd.f1==1);  // wait release

}

}

}

}

1.4digitMultiplexer:

Code:

char array[] = {

0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,

0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90

};

void main()

{

int i;

int d1, d2, d3, d4;

int j;

TRISB = 0x00;

TRISC = 0x00;

PORTB = 0x00;

PORTC = 0x00;

while(1)

{

for(i = 7350; i >= 7300; i--)

{

d1 = i / 1000;

d2 = (i / 100) % 10;

d3 = (i / 10) % 10;

d4 = i % 10;

// 1 second display

for(j = 0; j < 80; j++)

{

// Digit 1

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d1];

PORTC = 0x01;

Delay_ms(3);

// Digit 2

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d2];

PORTC = 0x02;

Delay_ms(3);

// Digit 3

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d3];

PORTC = 0x04;

Delay_ms(3);

// Digit 4

PORTC = 0x00;

PORTB = array[d4];

PORTC = 0x08;

Delay_ms(3);

}

}

}

}

Circuit:(Button and 7 segment)

Code:

char arrayca[] = { 0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10 }; // 0-9 segment codes

int tens,ones;

void main() {

int number = 0;  // 0-99 number

// Set port direc ons

TrisB = 0x00;   // PortB as output (data for 7-segment)

TrisC = 0x00;   // PortC as output (digit select)

TrisD = 0x03;   // PortD D0,D1 as input (bu ons)

// Ini alize ports

PortB = 0x00;

PortC = 0x00;

while (1) {

// ---- Bu on 1 pressed ? increment number ----

if (PortD.F0 == 1) {

Delay_ms(150);   // Debounce

if (PortD.F0 == 1) {

number++;

if (number > 99) number = 0;  // Wrap 0-99

}

}

// ---- Bu on 2 pressed ? decrement number ----

if (PortD.F1 == 1) {

Delay_ms(150);   // Debounce

if (PortD.F1 == 1) {

number--;

if (number < 0) number = 99; // Wrap 0-99

}

}

// ---- Separate digits ----

tens = number / 10;

ones = number % 10;

// ---- Display tens digit ----

PortC.F0 = 1;         // Enable first 7-segment

PortB = arrayca[tens];

Delay_ms(5);

PortC.F0 = 0;         // Disable first 7-segment

// ---- Display ones digit ----

PortC.F1 = 1;         // Enable second 7-segment

PortB = arrayca[ones];

Delay_ms(5);

PortC.F1 = 0;         // Disable second 7-segment

}

}